# HELSINGIN  YLIOPISTO

# Matem.-luonnontiet. tiedekunta                	581331 Käyttöjärjestelmät I

# Tietojenkäsittelytieteen laitos

Kurssikuulustelu

Auvo Häkkinen                          	                                                    	                              4.11.2002

______________________________________________________________________________

Laita jokaiseen vastauspaperiisi nimikirjoituksesi ja nimen selvennys sekä kokeen nimi ja päivämäärä. Keskity olennaiseen ja vastaa lyhyesti. Muista silti vakuuttavat perustelut.

1. LYHYESTI (12 p)

a) Mainitse neljä tapausta, joissa laitteisto ja/tai käyttöjärjestelmä hyödyntävät paikallisuutta. Kerro kustakin tavasta se oleellinen (n. yksi virke per tapaua).

b) Anna neljä erilaista tilannetta, joiden seurauksena CPU siirtyy suorittamaan keskeytyskäsittelyä. Kerro kunkin tilanteen osalta myös kuinka käyttöjärjestelmä käsittelee tilanteen (n. yksi virke per tilanne).

c) Mainitse neljä laitteistopiirrettä, jotka ovat välttämättömiä moniajojärjestelmän toteuttamiseksi. Perustele kunkin piirteen tarpeellisuus (n. yksi virke per piirre).

2. PROSESSIT (12 p)

Mitä tietoja on tapana tallettaa prosessin kuvajaan (PCB, process control block)? Selitä kunkin tiedon osalta missä yhteydessä / milloin ko. tietoa käytetään.

3. MUISTINHALLINTA (12 p)

Selitä MMU:n rakenneosat sekä kuinka MMU tekee osoitemuunnoksen, kun

- ei käytetä virtuaalimuistia ja prosessille on varattu yksi yhtenäinen muistialue

- muistinhallinta perustuu sivuttavaan virtuaalimuistiin.

4. LEVYKIRJANPITOA (12 p)

- Selvitä kuinka tiedostolle varatusta levytilasta voidaan pitää kirjaa. Tuo vastauksessasi esiin kunkin tavan hyvät ja huonot piirteet.

- Selvitä kuinka levyn vapaista alueista voidaan pitää kirjaa. Tuo vastauksessasi esiin kunkin tavan hyvät ja huonot piirteet.

#### Seuraava erilliskoe tammikuussa. Tervetuloa 