581331 Käyttöjärjestelmät I

Laita jokaisen vastauspaperiin nimikirjoituksesi, nimen selvennys, opiskelijanumero (tai henkilötunnus), kokeen nimi ja päivämäärä.     Keskity olennaiseen ja vastaa lyhyesti.

- LYHYESTI JA PERUSTELLUSTI (14 pistettä)

  - Mitä tarkoitetaan paikallisuuden käsitteellä ja miksi se kannattaa ottaa huomioon? Anna kolme esimerkkiä siitä kuinka sitä hyödynnetään laitteiston/käyttöjärjestelmän toiminnassa. Selitä kustakin esimerkistä se oleellinen (n. yksi virke per esimerkki).  (6p)

  - Selitä neljä (erilaista) laitteistopiirrettä, jotka ovat käytännössä välttämättömiä monen käyttäjän moniajojärjestelmän toteuttamiseksi. Perustele kunkin piirteen tarpeellisuus (n. yksi virke per piirre).  (8p)

- PROSESSIT JA TIEDOSTOT (15 pistettä)

- Mitä hallinnollisia tietoja on tapana tallettaa tiedostoattribuutteihin?  Entä mitä tiedostojen käyttöön liittyviä tietoja on talletettu prosessikohtaisesti prosessin kuvaajan yhteyteen? Mihin ja milloin noita tietoja tarvitaan? (5p)

- Selitä kaksi erilaista tapaa pitää kirjaa tiedostoon kuuluvista lohkonumeroista. Tuo vastauksessasi esiin kummankin tavan hyvät ja huonot piirteet.  (5p)

- Selitä kaksi erilaista tapaa pitää kirjaa levyn vapaista lohkoista. Tuo vastauksessasi esiin kummankin tavan hyvät ja huonot piirteet. (5p)

- MUISTINHALLINTAA (15 pistettä)

- Selitä MMU:n rakenneosat sekä kuinka MMU tekee osoitemuunnoksen, kun ei käytetä virtuaalimuistia ja prosessille on varattu yksi yhtenäinen muistialue

- Selitä MMU:n rakenneosat sekä kuinka MMU tekee osoitemuunnoksen, kun muistinhallinta perustuu sivuttavaan virtuaalimuistiin.

- KESKEYTYSKÄSITTELY (15 pistettä)

  - Selitä yksityiskohtaisesti keskeytyskäsittelyn eri vaiheet. Aloita siitä hetkestä, kun keskeytys on huomattu. Päätä selityksesi tilanteeseen, jossa prosessori jatkaa joko keskeytyneen prosessin tai jonkun muun prosessin suoritusta. Selitä myös mahdollinen prosessin vaihto. Tuo selkeästi esiin, mitkä toiminnoista ovat laitetoimintoja ja mitkä toiminnot käyttöjärjestelmä hoitaa ohjelmallisesti.  (9 p)

  - Miten ja milloin prosessori huomaa keskeytyksen?

  - Kuvaa kolme keskenään selkeästi erityyppistä tilannetta, joiden seurauksena prosessori käynnistää keskeytyskäsittelyn. Perustele kunkin tilanteen osalta keskeytysmekanismin hyödyllisyys. Kerro yhdellä virkkeellä kuinka käyttöjärjestelmä käsittelee kunkin tilanteen.  (6 p)