H E L S I N G I N    Y L I O P I S T O                                    	                            581365

Matem.-luonnontiet. tiedekunta                                                       Tietokoneen rakenne

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Erilliskoe

Auvo Häkkinen               	                                                    	                      20.09.2005

_____________________________________________________________________

Laita jokaiseen vastauspaperiisi kokeen nimi, päiväys sekä nimikirjoituksesi ja nimen selvennys.

1. TLB, CAR, PREDIKOINTI (9p)

- Miksi sivuttavan virtuaalimuistitoteutuksen yhteydessä käytetään osoitemuunnospuskuria TLB, translation lookaside buffer). Selitä mitä tietoa on TLB:n alkiossa? (3p)

- Selitä lyhyesti kolme eri tapaa tuottaa seuraava mikro-ohjelman kontrolliosoite CAR-rekisteriin (Control Address Register). (3p)

- Selitä käsite predikoitu suoritus (predicated execution). Anna valaiseva esimerkki. (3p)

2. RISC, REKISTERI-IKKUNA (12p)

- Selvitä kolme RISC arkkitehtuurin keskeistä piirrettä, ja kerro lyhyesti saatavat hyödyt. (6p)

- SPARC-prosessori käyttää 136 fyysistä rekisteriä, mutta ohjelma voi käyttää vain 32 rekisterinumeroa (r0-r31), joilla se voi viitata rekisteri-ikkunaan. Rekisteri-ikkunoita käytetään aliohjelmakutsujen yhteydessä. Prosessorissa on rekisteri-ikkunoiden hallintaa varten lisäksi rekisterit CWP (current window pointer) ja WIM (window invalid mask).

b1) Miten ohjelman käyttämä rekisterinumero muutetaan fyysiseksi rekisterinumeroksi?

b2) Miten kutsuttu aliohjelma viittaa globaaleihin muuttujiin, parametreihin ja paikallisiin muuttujiinsa? Entä kuinka kutsuja pääsee käsiksi aliohjelman palauttamiin arvoihin?

b3) Miten käsitellään tilanne, jossa kaikki rekisteri-ikkunat ovat jo käytössä ja tulee vielä uusi aliohjelmakutsu? (6p)

3. VÄLIMUISTI (12p)

- Mitä tarkoittaa käsite erillinen välimuisti (split cache)? Tulisiko silloin myös TLB toteuttaa vastaavasti? Mitä hyvää / huonoa? (2p)

- Millaisia vaihtoehtoja on tarjolla välimuistin kirjoituspolitiikaksi? Mitä hyvää / huonoa? (2p)

- Miten välimuistista korvattava rivi määräytyy c1) assosiatiivista kuvausta käytettäessä ja c2) joukkoassosiatiivista kuvausta käytettäessä? Mitä vaatii laitteistolta? (2p)

- Oleta, että (epärealistisen pienessä) välimuistiratkaisussa viitatun 4-tavuisen sanan tavuosoite on 0xA0B4. Välimuistin rivin pituus on 4 sanaa ja välimuistin koko on 256 tavua.

Selitä kuinka yllämainittua sanaa etsitään välimuistista, kun toteutus perustuu

d1) suoraan kuvaukseen (2p)

d2) täysin assosiatiiviseen kuvaukseen (2p)

d3) joukkoassosiatiiviseen kuvaukseen, jossa joukon koko on 2.  (2p)

Huolehdi, että vastauksestasi käy selkeästi ilmi kuinka annettu tavuosoite jakautuu bittitasolla osiin kussakin tapauksessa. Käytä selitystesi tukena piirroksia!

4. DIGITAALILOGIIKKAA (12p)

- Piirrä S-R kiikulle NOR-portteihin perustuva toteutus. Kuvaa sen toiminnallisuus antamalla taulukkomuodossa kutakin syötettä vastaava tuloste. (3p)

- Yhdistelmäpiirillä on neljä sisäänmenoa (x1, x2, x3, x4) ja neljä ulostuloa (z1 … z4). Piirille annettava numero on koodattu pakattua desimaaliesitystä (BCD) käyttäen, joten numerot 0, 1, 2, ..., 9 koodataan siis biteiksi 0000, 0001, 0010, ..., 1001. Piirin tehtävänä on palauttaa ulostulosta vain parillisia BCD-numeroesityksiä, ts. numeroita 0 ja 1 vastaa ulostulossa arvo 0, numeroita 2 ja 3 vastaa ulostulossa arvo 2 jne.

b1) Anna totuustaulukko, josta käy ilmi kutakin sisäänmenoa vastaava ulostulo. (1p)

b2) Anna ulostulo z2 Boolen lausekkeena SOP (sum of products) muodossa. (2p)

b3) Anna ulostulo z2 Boolen lausekkeena POS (product of sums) muodossa. (2p)

b4) Anna ulostulo z2:n Karnaugh-kartta ja sen avulla muodostettu mahdollisimman

yksinkertainen ulostulon z2:n Boolen lauseke. (4p)

5. RIIPPUVUUDET  (15p)

Tarkastele seuraavaa käskysarjaa (tee itse tarvittavat lisäoletukset ja kirjaa ne näkyviin):

01: Load  R2,VarX   ; Regs(R2) <- Mem(VarX)

02: Add   R5,R5,R2  ; Regs(R5) <- Regs(R5) + Regs(R2)

03: Move  R2,R6     ; Regs(R2) <- Regs(R6)

04: Add   R3,R3,R2

05: Mul   R3,R2,R5

06: Jnzer R2,Loop

07: Add   R3,R2,R5

Useat käskyjen järjestykseen liittyvät seikat voivat hidastaa suorittimen toimintaa.

- Oleta, että arkkitehtuuri on toteutettu tavanomaisesti liukuhihnoitettuna (ei superskalaarina) siten, että parhaimmillaan joka syklillä saadaan yksi konekäsky valmiiksi. Selitä täsmällisesti mitä tarkoittaa data-riippuvuus (data dependency), rakenteellinen riippuvuus (structural dependency) ja kontrolliriippuvuus (control dependency), sekä osoita selkeällä tavalla kaikki näiden riippuvuuksien esiintymät ylläolevassa käskysarjassa. Miten voidaan välttää kustakin ongelmatyypistä aiheutuvia ongelmia tai vähentää niiden aiheuttamia suorituskykyä heikentäviä vaikutuksia? (9p)

- Oleta, että arkkitehtuuri on toteutettu superskalaarina (superscalar) siten, että joka syklillä saadaan useita konekäskyjä valmiiksi. Selitä siitä aiheutuvat uudet ongelmatyypit kirjoitusriippuvuus (output dependency) ja antiriippuvuus (antidependency), sekä osoita selkeällä tavalla kaikki kyseisen ongelmatyypin esiintymät ylläolevassa käskysarjassa. Miten voidaan välttää kustakin uudesta ongelmatyypistä aiheutuvia ongelmia tai vähentää niiden aiheuttamia suorituskykyä heikentäviä vaikutuksia? (6 p)

Liukuhihna – jo Chaplinin nykyaikaa.