Tietokoneen toiminta 			erilliskoe		       13.9.2011

Kirjoita jokaisen vastauspaperin yläreunaan nimikirjoituksesi, nimen selvennys, opiskelijanumero, kokeen nimi ja päivämäärä. Kuhunkin tehtävään riittää noin 1-2 sivun vastaus. Perustele vastauksesi. Kokeessa on neljä kysymystä, jaossa yhteensä 36 pistettä ja koeaika on 3,5 tuntia.

# Sekalaisia kysymyksiä (8 p)

- [2 p] Anna 16-bittisten desimaalilukujen +76 ja -20 esitys koneessa, kun kokonaislukujen esitysmuoto on

  - etumerkkibitti erikseen

  - kahden komplementti

- [2 p] Mikä on väylä? Mitä se tekee?

- [2 p] Mitä tarkoittaa käsite Hamming-koodi? Miten sitä käytetään?

- [2 p] Mikä on DMA (Direct Memory Access)? Miten se toimii?

# Konekäskyjen esitysmuoto ja suoritus (9 p)

- [3 p] Miten suoritin suorittaa konekäskyjä? Kuvaa tämän "käskyjen suoritussyklin" vaiheet ja piirrä siitä kuva.

- [3 p] Millainen on ttk-91 koneen käskyrakenne ja mitä tietoja mihinkin kenttään talletetaan. Anna konekäskyn "ADD R3, T(R2)" esitysmuoto muistissa käskyrakenteen mukaan kokonaislukuina (ei tarvitse muuttaa biteiksi) kentittäin, kun symbolitaulussa symbolin T arvo on 30. (Operaation ADD käskykoodi on 17).

- [3 p] Mitä suorittimella tapahtuu konekäskyä "ADD R3, T(R2)" suoritettaessa suoritussyklin eri vaiheissa? Montako muistiviitettä tapahtuu, milloin ne tapahtuvat, mihin muistiosoitteisiin ne kohdistuvat ja ovatko ne luku- vai kirjoitusoperaatioita?

# Prosessi ja keskeytykset (9 p)

- [2 p] Mikä on prosessi? Mitä tietoja prosessin kuvaaja (Process Control Block) tyypillisesti sisältää?

- [3 p] Piirrä prosessin tilakaavio. Nimeä siihen suoritusaikaiset tilat (process state) ja niiden väliset tilasiirtymät. Kuvaa erikseen erimerkkitapahtuman avulla neljä (4) mahdollista tilasiirtymää.

- [2 p] Miten laitteisto havaitsee keskeytykset? Anna täsmällinen esimerkki.

- [2 p] Miten käyttöjärjestelmä käsittelee keskeytykset? Anna täsmällinen esimerkki.

# TTK-91 (10 p)

Kirjoita TTK-91:llä ohjelma, joka laskee syötteenä annettujen 40 henkilön painojen keskiarvon.  Käytä vastauksessasi taulukkoa tietojen tallennukseen ja aliohjelmaa keskiarvon laskentaan. Välitä tiedot aliohjelmalle ja takaisin parametrien ja/tai paluuarvon avulla.

Vastauksen arvostelu: Pääohjelman toteutus 2 p, Taulukon käyttö 2 p, Aliohjelman toteutus 2 p ja parametrien välitys 4 p.

Computer Organization I			separate exam	 13.9.2011

Please write your name, signature and student id, as well as the course name and the date on each paper. 1 to 2 pages should be enough for the answer to each question. The exam time is 3.5 hours and there are four questions and a maximum of 36 points available.

Write clearly on the exam paper, if you want the exam graded as renewal exam.

# Mixed topics (8 p)

- [2 p] Give Big Endian 16-bit representations for decimal numbers +76 and -20 in a machine that uses

- signed integer representations

- two's complement integer representations

- [2 p] What is a bus? What does it do?

- [2 p] What is Hamming code?  How is it used?

- [2 p] What is DMA (Direct Memory Access)? How does it work?

# Machine instruction representation and execution (9 p)

- [3 p] How does CPU execute instructions? Describe the phases in the ‘instruction execution cycle’ and draw a figure of it.

- [3 p] What is the instruction format in ttk-91? What is stored in each field of the instruction representation? Describe the format of the instruction " ADD R3, T(R2)" in memory using integer values in each field (no need to translate to binary format).  In the symbol table, T has the value 30. (The op code of ADD is 17.)

- [3 p] What happens in each phase of execution inside the CPU when it processes the instruction " ADD R3, T(R2)"? How many memory accesses happen, when do they happen and what memory addresses do they access, are they reads or writes?

# Processes and interrupts (9 p)

- [2 p] What is a process? What information does Process Control Block contain?

- [3 p] Draw a state transition diagram of a process. Name the execution-time states and draw the transitions. Give separate example cases for four (4) possible state transitions.

- [2 p] How does the hardware detect an interrupt? Be very precise and give a detailed example.

- [2 p] How does the operating system handle them? Give a precise example.

# TTK-91  (10 p)

Write a program using TTK-91. The program counts the average of 40 peoples weights given as input. Your program should use a table to store the values and a subroutine for calculating the average. Pass the values between the subroutine and main program as parameters and/or return value.

Grading of the question: Main program 2 p, Table usage 2 p, Subroutine implementation 2 p and parameter passing 4 p.