# H E L S I N G I N    Y L I O P I S T O         .      581365  Tietokoneen rakenne

# Matem.-luonnontiet. tiedekunta

# Tietojenkäsittelytieteen laitos

Kurssikuulustelu

Auvo Häkkinen                      	                                                    	                            02.11.2004

__________________________________________________________________

Laita jokaiseen vastauspaperiisi nimikirjoituksesi ja nimen selvennys sekä kokeen nimi ja päivämäärä. Keskity olennaiseen, mutta muista perustelut. Useimmissa tapauksissa perusteluihin riittää yksi virke.

1. LAITETUKI / VÄYLÄ / OHJAUSLOGIIKKA (14p)

- Millainen laitteistotuki tarvitaan sivuttavan virtuaalimuistin toteuttamiseksi?  (3p)

- Mitä laitteistopiirteitä tarvitaan keskeytysmekanismin toteuttamiseksi? (3p)

- Miten väylän synkroninen ajoitus ja asynkroninen ajoitus eroavat toisistaan? (2p)

- Selitä mistä on kyse, kun väylä käyttää aikavuorottelua (multiplexing). Anna PCI-väylään liittyvä valaiseva esimerkki. (2p)

- Miten langoitettu kontrolli (hardwired) ja mikro-ohjelmoitu kontrolli (microprogrammed) eroavat toisistaan? (2p)

- Miten horisontaalinen mikrokoodi eroaa vertikaalisesta mikrokoodista? (2p)

2. YHDISTELMÄPIIRI (10p)

BCD-esityksessä (Binary Coded Decimal) numerot koodataan 4-bitin yhdistelminä. Numeroita 0, 1, 2, ..., 9 vastaavat bittiesitykset ovat siten 0000, 0001, 0010, ..., 1001. Yhdistelmäpiiriä (combinatorial circuit) käytetään kasvattamaan BCD-numeron arvoa yhdellä (modulo 10). Piirillä on siis 4 sisäänmenoa (A, B, C ja D) sekä 4 ulostuloa (W, X, Y, Z).

- Anna totuustaulukko, josta käy ilmi kutakin sisääntuloa vastaava ulostulo. (2p)

- Anna ulostulon X Boolen lauseke POS-muodossa (product of sums). (2p)

- Anna ulostulon X Boolen lauseke SOP-muodossa (sum of products). (2p)

- Anna ulostuloa X vastaava Karnaugh-kartta ja sen avulla muodostettu mahdollisimman yksinkertainen X:n Boolen lauseke. (4p)

3. VÄLIMUISTI (12p)

Oletetaan, että (epärealistisen pienessä) välimuistiratkaisussa viitatun 4-tavuisen sanan 16-bittinen tavuosoite on 0xA0B4. Välimuistin rivin pituus (cache line size) on 16 tavua ja välimuistin koko (cache size) 256 tavua.

Piirrä selventävä kuva ja selitä miten mainittu sana löytyy, kun toteutus perustuu

- suoraan kuvaukseen (direct mapping) (4p)

- täysin assosiatiiviseen (fully associative) kuvaukseen (4p)

- joukkoassosiatiiviseen kuvaukseen, jossa joukon koko on 2 (2-way set associative mapping) (4p)

Huolehdi, että vastauksestasi käy selkeästi ilmi kuinka annettu tavuosoite jakautuu osiin kussakin tapauksessa. Voit olettaa, että viitattu muistipaikka löytyy välimuistista.

4. RISC / EPIC / SUPERSKALAARI (15p)

- Selvitä RISC arkkitehtuurin keskeiset piirteet, ja kerro lyhyesti miksi ne tekisivät RISC-arkkitehtuurista CISC-arkkitehtuuria paremman. (4 p)

- Selvitä käsitteeseen EPIC liittyvät keskeiset ideat, ja kerro lyhyesti mitä on ollut niiden tavoitteena. (4p)

- Mitkä tekijät rajoittavat superskalaariprosessorin liukuhihnan maksimisuorituskykyä? Anna kustakin hidastavasta tekijästä esimerkkikoodi. Selvitä lisäksi kuinka noita ongelmia on pyritty ratkomaan? (7p)

#### Vanha tieto on jo kirjoissa, uusi vasta pääkopassa.