H E L S I N G I N    Y L I O P I S T O                                    	                             581365

Matem.-luonnontiet. tiedekunta                                                     Tietokoneen rakenne

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Kurssikoe

Auvo Häkkinen               	                                                    	                       18.10.2005

_____________________________________________________________________

Laita jokaiseen vastauspaperiisi kokeen nimi, päiväys sekä nimikirjoituksesi ja nimen selvennys.

1. VÄLIMUISTISTA (15p)

Välimuisti.

2. IA-PIIRTEISTÄ (12p)

- Miksi IA-64 arkkitehtuurin käskynipussa (bundle) on mukana malline (template)? (2p)

- Mitä IA-64 arkkitehtuurin yhteydessä tarkoitetaan spekulatiivisella lataamisella (control speculation ja dataspeculation)? Hyödyt? Ongelmakohdat ja ratkaisut?  (5p)

- Selitä mitä tarkoitetaan predikoinnilla ja mitä hyötyä siitä on? (5p)

3. LAITETASOLTA (12p)

- Mitä tarkoittavat termit ”big endian” ja ”little endian”? (2p)

- Miten paikallisuusperiaate on huomioitu prosessoria suunniteltaessa? Anna vähintään kolme esimerkkiä. (3p)

- Sekä käskyt että niiden käsittelemä data esitetään tietokoneessa binäärimuodossa. Mistä CPU voi tietää milloin sen pitää tulkita bittijono käskyksi, 2:n komplementtimuodossa esitetyksi kokonaisluvuksi tai IEEE:n standardin mukaiseksi liukuluvuksi? (3p)

- Millaisia laitetason piirteitä tarvitaan, jotta voidaan toteuttaa moniajojärjestelmä? Muista perustelut! (4p)

4. RIIPPUVUUKSISTA (12p)

Kun CPU käyttää liukuhihnaa, on suorituksessa yhtä aikaa useita käskyjä. Millaisia käskyjen välisiä riippuvuustilanteita on otettava huomioon? Selitä täsmällisesti mistä kussakin riippuvuudessa on kyse, ja anna kustakin riippuvuudesta selkeät käskyesimerkit.

Kuinka kustakin riippuvuudesta aiheutuvia ongelmia voidaan välttää tai vähentää sen aiheuttamia suorituskykyä heikentäviä vaikutuksia?

Vanha tieto on kirjoissa, uusi vasta päissämme.

Ole ystävällismielinen, ja täytä kokeen jälkeen vielä TKTL:n kurssikysely.

Linkki kyselyyn löytyy kurssin kotisivulta.