H E L S I N G I N    Y L I O P I S T O                                    	                             581365

Matem.-luonnontiet. tiedekunta                                                     Tietokoneen rakenne

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Erilliskoe

Auvo Häkkinen               	                                                    	                       28.03.2006

_____________________________________________________________________

Laita jokaiseen vastauspaperiisi kokeen nimi, päiväys sekä nimikirjoituksesi ja nimen selvennys.

1. HYPYT JA LIUKUHIHNA (15p)

Haarautumiskäskyt aiheuttavat päänpulmaa liukuhihnoitetuissa suorittimissa ja niiden tehokasta käsittelyä varten on kehitetty useita menetelmiä. Kerro kustakin allamainitusta menetelmästä kuinka se ratkoo tätä ongelmaa, kuinka ratkaisu on toteutettavissa sekä selvitä ratkaisun hyvät / huonot puolet.

- viivästetty haarautuminen (delayed branch)

- monta suorituspolkua (multiple streams)

- silmukkapuskuri (loop buffer)

- haarautumisen dynaaminen ennustaminen (branch prediction)

- predikoitu suoritus (predicated execution)

2. LIUKUHIHNA JA RIIPPUVUUKSIA (15p)

Kun CPU käyttää liukuhihnoitusta, sillä on suoritettavana yhtä aikaa useita eri vaiheessa eteneviä käskyjä. Selitä täsmällisesti mitä tarkoittavat

- data-riippuvuus (data dependency)

- rakenteellinen riippuvuus (structural dependency)

- kontrolliriippuvuus (control dependency)

- kirjoitusriippuvuus (output dependency) ja

- antiriippuvuus (antidependency).

Anna selityksesi tueksi myös selkeä esimerkki kustakin riippuvuudesta. Selvitä lisäksi kuinka kustakin riippuvuudesta aiheutuvia ongelmia voidaan välttää tai kuinka sen suorituskykyä heikentäviä vaikutuksia voidaan vähentää.

3. LAITEPIIRTEITÄ (15p)

- Millainen laitteistotuki tarvitaan sivuttavan virtuaalimuistin toteuttamiseksi?

- Miten väylän synkroninen ajoitus ja asynkroninen ajoitus eroavat toisistaan?

- Selitä mistä on kyse, kun väylä käyttää aikavuorottelua (multiplexing). Anna PCI-väylään liittyvä valaiseva esimerkki.

- Miten langoitettu kontrolli (hardwired) ja mikro-ohjelmoitu kontrolli (microprogrammed) eroavat toisistaan?

- Miten horisontaalinen mikrokoodi eroaa vertikaalisesta mikrokoodista?

- - - Käännä joutessais - - -

4. REKISTERI-IKKUNAT (15p)

- Eräs SPARC-prosessorimalli sisältää 136 fyysistä rekisteriä, mutta ohjelmoijalla on kuitenkin kerrallaan käytettävissä vain 32 rekisteriä (rekisteri-ikkuna), joten konekäskyssä on kutakin rekisterinumeroa varten tilaa vain 5 bittiä. Prosessorissa on rekisteri-ikkunoiden hallintaa varten lisäksi rekisteri CWP (current window pointer), joka osoittaa suorituksessa olevan aliohjelman rekisteri-ikkunaan.

- Mitä hyötyä rekisteri-ikkunoiden käytöstä on verrattuna perinteiseen aliohjelman kutsumekanismiin?

- Miten kutsuva osa välittää parametrit aliohjelmalle? Miten kutsuttu aliohjelma viittaa globaaleihin muuttujiin, saamiinsa parametreihin ja paikallisiin muuttujiinsa?

- Montako rekisteri-ikkunaa on tällä kertaa käytettävissä?

- Miten SPARC-prosessori muuttaa ohjelman käyttämän rekisterinumeron fyysiseksi rekisterinumeroksi? Anna esimerkki!

- Miten käsitellään tilanne, jossa kaikki rekisteri-ikkunat ovat jo käytössä ja tulee vielä uusi aliohjelmakutsu?

- Myös IA-64 arkkitehtuuri käyttää rekisteri-ikkunoita aliohjelmakutsujen yhteydessä. Mikä on oleellisin ero IA-64-ratkaisun ja SPARC-ratkaisun välillä?

Opiskelu on asenne - ei elämäntilanne.