H E L S I N G I N    Y L I O P I S T O                                    	                             581365

Matem.-luonnontiet. tiedekunta                                                     Tietokoneen rakenne

Tietojenkäsittelytieteen laitos

Erilliskoe

Auvo Häkkinen               	                                                    	                       06.06.2006

_____________________________________________________________________

Laita jokaiseen vastauspaperiisi kokeen nimi, päiväys sekä nimikirjoituksesi ja nimen selvennys.

1. KARNAUGH KARTTA (15p)

Olkoon meillä boolen funktio

_ _    _        __     _              _    _      _ _

f = abcd + abcd + abcd + abcd + abcd + abcd + abcd + abcd

Muodosta siitä Karnaugh kartta ja selitä sanallisesti kartan muodostamiseen liittyvät säännöt. Anna sen jälkeen kartan avulla minimoitu boolen lauseke. Selitä myös minimointiin liittyvät säännöt sanallisesti.

2. VÄLIMUISTI (15p)

a) Mitä yhteistä/eroja on välimuistilla ja TLB:llä? Miten niiden toiminta liittyy toisiinsa? (4p)

Oleta, että (epärealistisen pienessä) välimuistiratkaisussa viitatun 4-tavuisen sanan 16-bittinen tavuosoite on 0xA0B4. Välimuistin rivin pituus (cache line size) on 16 tavua ja välimuistin koko (cache size) on 256 tavua.

Piirrä kuvat, joista käy ilmi välimuistin rakenne ja selitä miten mainittu muistipaikka löytyy välimuistista, kun toteutus perustuu

b) suoraan kuvaukseen (direct mapping) (2p)

c) täysin assosiatiiviseen kuvaukseen (fully associative) (4p)

d) joukkoassosiatiiviseen kuvaukseen, jossa joukon koko on 2 (2-way set associative) (5p)

Huolehdi, että vastauksestasi käy selkeästi ilmi kuinka annettu tavuosoite jakautuu osiin (bittitasolla). Voit olettaa, että viitattu muistipaikka löytyy välimuistista.

3. SELITÄ LYHYESTI (15p)

- Selitä käsitteet ”Big Endian” ja ”Little Endian”. Miten ohjelmoijan on huomioitava niiden ero? (3p)

- Miten horisontaalinen mikrokoodi eroaa vertikaalisesta mikrokoodista? (3p)

- Selitä mitä tarkoitetaan rekisterijoukoilla ja kuinka niitä käytetään aliohjelmakutsujen toteutuksessa (parametrit (in/out), paikalliset muuttujat, globaalit muuttujat). Miten hoidetaan tilanne, jossa vapaita rekisterijoukkoja ei ole, ja tulee uusia kutsuja? Voit käyttää esimerkkinä SPARC-prosessoria tai IA-64-prosessoria tai selittää asiaa muuten vain yleisellä ja ymmärrettävällä tavalla. (9p)

o-o-o käännä o-o-o

4. LIUKUHIHNA JA RIIPPUVUUKSIA (15p)

Kun CPU käyttää liukuhihnoitusta, sillä on suoritettavana yhtä aikaa useita eri vaiheessa eteneviä käskyjä. Selitä täsmällisesti mitä tarkoittavat

- data-riippuvuus (data dependency)

- rakenteellinen riippuvuus (structural dependency)

- kontrolliriippuvuus (control dependency)

- kirjoitusriippuvuus (output dependency) ja

- antiriippuvuus (antidependency).

Anna selityksesi tueksi myös selkeät käskyesimerkit kustakin riippuvuudesta. Selvitä lisäksi kuinka kustakin riippuvuudesta aiheutuvia ongelmia voidaan välttää tai kuinka riippuvuuden suorituskykyä heikentäviä vaikutuksia voidaan vähentää.

Paisteista kesää – myös ei-grilliruuan ystäville.